All. n. 14 – GRANDI GABBIE SMONTABILI PER CORVIDI

| Prodotti | Fornitura e consegna di n. 128 GRANDI GABBIE TRAPPOLA SMONTABILI PER CORVIDI, aventi le seguenti caratteristiche: - Dimensioni: 200 cm (lunghezza) x 200 cm (larghezza) x 200 cm (altezza); - Telaio della gabbia: struttura zincata composta da n. 9 pannelli di rete metallica componibile, una porta d’ingresso e una scala; - Specifiche sulle porte di accesso della gabbia: ingresso: ad inganno superiore; tetto: inclinato verso l’interno “ad imbuto”; porta laterale d’accesso: per il personale addetto al recupero degli animali catturati; - Accessori: Mangiatoia e abbeveratoio in acciaio con capienze non inferiori a 900 ml, con supporto da appendere alla gabbia; - Colore e trattamenti della gabbia: tutta la gabbia deve essere verniciata di colore verde mimetizzante. Tutte le parti della gabbia devono essere resistenti agli agenti atmosferici tramite idonei trattamenti; - Imballaggio della singola fornitura: ogni gabbia di cattura deve essere consegnata, dall’Aggiudicatario, smontata, idoneamente imballata per il trasporto e lo stoccaggio. Realizzazione di Targhetta inventario su ogni gabbia: ogni gabbia deve essere dotata di targhetta rettangolare in alluminio (rigida ad alta resistenza) delle dimensioni di circa cm 4,5 x 2,5 (spessore 1,5 mm), che deve presentare incise (laser, incisione) le specifiche relative al numero di inventario - da applicare su ogni gabbia - che la DGA fornirà, all’Aggiudicatario, in tempo utile per la consegna dei prodotti. La targhetta deve essere fissata saldamente (su quattro punti) e permanentemente. 2,5 cm 4,5 cm Realizzazione di n. 2 Tabelle di segnalazione per ogni gabbia in fornitura per un totale di n. 256; su ogni gabbia devono essere posizionate n. 2 tabelle di segnalazione rettangolari (ad angoli e bordi smussati) in alluminio (rigido ad alta resistenza) - idonei all’uso esterno - delle dimensioni di mm 200x300 (spessore 0,5 mm), che devono presentare le indicazioni di specificate in calce al presente documento. I cartelli devono essere fissati saldamente (su quattro punti) e permanentemente sul pannello. Lo sfondo del cartello deve essere di colore bianco, con scritte di colore nero. Il cartello deve avere il logo di Regione Lombardia, che deve essere conforme all’originale. Caratteristiche relative alla gabbia e all’imballaggio: ogni gabbia di cattura deve essere consegnata, dall’Aggiudicatario, smontata, idoneamente imballata per il trasporto e lo stoccaggio. Ogni singolo imballaggio deve contenere: - n. 1 gabbia di cattura smontata; - kit di montaggio; - istruzioni relative al montaggio della gabbia. |
| --- | --- |

ATTENZIONE PERICOLO

NON AVVICINARSI

PIANO DI CONTROLLO CORVIDI

IN CORSO

(ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 26/93)